# 嵌入式电路板——技术要求

一、项目要求

1、需根据我方科研项目的交付要求，按照我方的设计，定制生产1000套嵌入式电路板。

2、嵌入式电路板必须符合冷藏集装箱制冷机组控制器主板的电气接口规范，具备必要的安全保护措施，正确与控制器主板完成交互。

3、板材要求FR-4环氧玻璃阻燃纤维板，无铅喷锡。

4、单套嵌入式电路板的主要元器件如下第二部分内容，除此之外，定制生产所需要的相关电阻、电容等小元器件需要提供。

5、定制生产完成后，需按照我方要求烧录程序并进行测试。

二、嵌入式电路板的主要元器件

| 型号/厂商 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| HDSCL196/华大半导体 | MCU,256K FLASH+32K RAM | 1 |
| SIM7600G/SIMCOM | 全球通4G-LTE模块（甲方提供） | 1 |
| ATGM336H-5N/中科微 | GPS和北斗二合一定位模块 | 1 |
| LIS3DH/ST | 3D 重力加速度传感器 | 1 |
| TLSR8232蓝牙模块/泰凌微 | 基于TLSR8283的板载蓝牙模块 | 1 |
| SX1276/Semtech | 近距离无线传输模块LORA私有协议（甲方提供） | 1 |
| 定制 | 270mm*50mm，铝板 | 1 |
| 定制 | 0.5米电源数据线含插头 | 1 |
| 定制天线（定位+通信+蓝牙） | V-0级阻燃材料定制外壳 | 1 |
|  | 通信天线覆盖2、3、4G全频段 |  |
|  | 定位天线高增益：35*35*4陶瓷 |  |
|  | 满足集装箱堆存后遮挡环境下的通信与定位 |  |
|  | 4根*1.5米 |  |
|  | 4个SMA插头及插座（弯头） |  |
|  | V-0级 |  |
|  | 屏蔽线（96编、纯铜） |  |

三、交付时间要求

1、第一阶段：（合同签订后5个日历日内）完成需求确认，确定嵌入式电路板的定制生产要求。

2、第二阶段：（合同签订后30个日历日内）提供交付物，完成项目验收。

四、生产参考的检测项目和标准

1、电磁兼容性（EMC）测试

（1）IEC 61000-6-2 工业环境抗扰度试验

（2）IEC 61000-6-4 工业环境发射标准

2、	环境试验测试

（1）IEC 60068-2-6 振动

（2）IEC 60068-2-11 盐雾

（3）IEC 60068-2-30 交变湿热

3、机械安全测试

（1）IEC 60204-1 机械电气安全通用要求