自动化码头能效评价物联网综合实验系统

自动化码头能效评价综合实验系统集成电气控制与仪表测试装置、物联网微功耗采集平台、电能计量与无线数传装置、三相电功率与热电偶测试模块。其中：

（1）电气控制与仪表测试设备：支持电气执行动作电量精准测量与控制；控制精度：俯仰角和横滚角≤1°。

（2）物联网微功耗采集平台：支持不少于5个传感点位数据采集，节点无线通讯范围不少于500m；集成微功耗计量；支持不少于4路模拟量与4路数字量输入；防护等级大于IP65；集成GPS定位模块。

（3）电能计量与无线数传装置：支持不少于5个点位电量计量与回传；支持测量电压、电流、功率、能量、功率因数；测量精度：0.5S级/1级；通信接口：RS485, GPRS, LoRa。

（4）三相电功率与热电偶测试模块：配备多种数据输出及数据接口；具备实时显示和分析功能；可得出能耗分析、能量回收、能量平衡、功率特性、充电特性、功率分析等；通道数：20个24位分辨率；采样精度：≤0.05%读数；采样频率：最高不低于100Hz，采样频率可调；1500V隔离热电偶类型：K,J,T传感器断线检测。